项目编号：EDDQ-21-0607

项目名称：深圳市欣茂鑫精密五金制品有限公司废气治理工程

项目类别：压铸废气治理工程

设计阶段：方案设计

设计单位：深圳市美景兴业环保科技有限公司

深圳市鑫茂欣精密五金制品有限公司

压铸废气治理工程

设

计

方

案

编制单位：深圳市美景兴业环保科技有限公司

编制时间：2021年06月

1.1、项目概况：

项目名称：压铸废气治理工程

建设单位：深圳市鑫茂欣精密制品有限公司

项目地址：深圳市龙岗区坪地街道

建设规模：30000 m3/h

1.2、项目背景：

深圳市鑫茂欣五金制品有限公司是一家以产品设计、模具制造、五金冲压、冷锻、压铸、表面处理、装配为一体的手机配件制造型企业。

我公司受企业委托，对项目所在地域内、外环境进行详细的考察后，结合国内外污水处理的先进技术和经验，编制了本设计方案。

为了严格执行国家有关的环保法规，保护大气环境，该厂特委托我司为其设计并承建一套废气治理设施，我公司工程人员根据该厂废气排放的具体情况及排放量特设计如下的治理方案。

根据环保批文要求，该项目排放标准执行广东省《大气污染物排放限制》（DB44/27-2001）中第二时段二级标准。

1.3、设计原则、依据、范围、及目标：

1.3.1、设计原则：

a、认真贯彻执行国家关于环境保护的方针政策，遵守国家有关法规、规范、标准。

b、根据气体污染程度及有害物质治理要求，合理选择工艺路线，要求处理技术先进、处理后的气体质量达到排放标准，运行稳定、可靠。

c、尽量利用场地，整个工程做到布局合理、占地空间小、外形结构美观、投资小等特点。

d、设备选型要综合考虑性能，要求高效、节能，运行成本低、设备使用寿命长，维护简单和管理方便。

1.3.2、设计依据：

a、《中华人民共和国环境保护法》。

b、《广东省建设项目环境保护条例》。

c、国家《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中的标准。

d、广东省《大气污染物排放限制》（DB44/27-2001）。

e、国家和地方颁布的有关设计规范。

1.3.3、设计范围：

根据厂方提供的有关设计资料，承担该车间废气治理的工艺、设备、风管（含厂房外围窗户口至楼顶风管部分）、电气的设计，包括设备的选型、制作、购买、安装、运行调试和培训操作人员。

1.3.4、设计目标：

将废气从贵厂的生产平台收集到楼顶天面后，经设备处理后达到广东省《大气污染物排放限制》（DB44/27-2001）中第二时段二级标准。

| 序号 | 污染物名称 | 污染物浓度 | 排放速率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | ≤120mg/ m3 | ≤3.5Kg/h |

1.4、设计处理风量及污染物成分：

1.4.1、处理风量：

根据对该企业现场实际情况的了解，该厂有机废气排放量约为30000 m3/h。

1.4.2、污染物成分及浓度：

根据以往经验并参照同类型废气污染物浓度特点，该厂车间废气污染物浓度约为：

| 序号 | 污染物名称 | 污染物浓度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 150～180mg/m3 |

1.5、工艺流程及设备说明

1.5.1、工艺流程

车间废气

静电除尘

循环水池

喷淋净化系统

UV光解系统

引风机

达标排放

1.5.2、工艺流程说明

根据该厂排放废气的特点，废气量较大，浓度较低、成分较复杂，传统活性炭吸咐处理工艺只能在较短时间内使废气达标排放，且后期维护成本较高，我公司根据传统治理工艺的缺点，结合工程实际，考虑处理系统以后的运行管理，节省运行费用，拟采用静电除尘+喷淋净化+UV光解工艺组合。

电除尘净化原理：

电除尘器是利用静电力从气流中分离悬浮粒子（尘粒或液滴）的装置，与其他的除尘器根本区别在于：除尘过程的分离力直接作用在粒子上，而不是作用在气流上，因此，它具有分离粒子能耗低，气流阻力小的特点。电除尘器还具有处理烟气量大，能连续操作，以及可在高温或腐蚀性条件下工作等优点。它的工作过程大致分为三个阶段：

1、粉尘荷电：进入电除尘器的粉尘粒子荷电。

2、粉尘沉降：荷电尘粒移动后(到阳极或阴极)沉积。

3、清灰过程：振打或冲刷使沉积粉尘脱落。

喷淋净化原理：

1、废气经集气罩收集后离心风机抽入水喷淋净化器下部，水喷淋净化器下部装有高效水雾喷头，喷淋出来的水雾可对废气进行初步的洗涤加湿沉降。

2、在净化塔内部设有多面空心球填料，经高效水雾喷头初步的吸收后，废气经过多面空心球填料层，多面空心球填料上层装有高效水雾喷头，水雾喷头喷洒出来的吸附液将多面空心填料润湿，由于该填料具有阻力小、布水性能高、密度小等特点，废气经过与表面布满水的填料反复接触后，使的废气中的颗粒物去除更彻底。

3、废气经多面空心球填料后喷淋净化塔的脱雾段，将废气中的水雾进行分离。

4、喷淋净化器上装有一根高空排气管，处理后的废气经排气管引至高空稳定达标排放。

5、喷淋净化器下设有循环水箱，水箱内的水通过耐腐蚀离心泵抽至净化器内，经处理废气后的废水排至循环水箱。循环水箱内的循环水定期委托有资质的危废公司处理即可。

6、循环水箱设有浮球式自动补水器，可确保水泵的正常运行。净化器水泵及风机开停均为联动，确保其运行安全。

UV净化器原理：

本产品采用环境友好型的紫外线，这是最安全的废气净化方法，不会产生处理副产物。只需要设置相应的排风管道和排风动力，使恶臭气体通过185nm紫外线进行脱臭分解净化，无需添加任何化学物质参与化学反应。可适应高、低浓度、大气量不同恶臭气体物质的脱臭净化处理，可每天24小时连续工作，运行稳定可靠。本产品可根据实际需要，设计安装不同配方的灯管，利用微波强电磁场激励无极紫外灯，产生185nm和254nm波长紫外线。

185nm光谱所产生的高级氧化反应对从烃到羟酸的种类众多有机物都能有效分解。且除臭高效，矿化程度高，254nm波长紫外线杀菌消毒效果好，并能分解臭氧。

1.6、设计计算及设备选型

1.6.1、静电除尘系统

功    能：净化压铸烟尘。

单台压铸及配套（厂方原有）

1.6.2、喷淋净化系统

功    能：净化废气中残留的颗粒物。

处理风量：30000m3/h

工艺尺寸：3500×2000×2000㎜

设计压力损失：＜1000Pa

材    质：PP加固

数    量：1套

附属设备：

A、循环泵浦：1台，N=3.0KW

B、喷雾管水压装置：1套，含喷淋装置及管网

C、循环水箱：1套

D、脱雾环保填料球： 3.0m3，规格：φ50，50×50×1.5㎜，比表面积100m2/m3

E、风管连接头：1套

F、拉结钢绳：1项

1.6.3、UV光解净化系统

处理风量：30000m3/h

材    质：碳钢烤漆

U V光组：84组

1.6.4、引风机

功    能：为车间抽风提供动力。

设计风量：30000m3/h

数    量：1台

1.6.5、出风风管

功    能：净化气体排放通道。

工艺尺寸：φ300mm

数    量：1项

材    质：PP

1.6.6、电控系统

功    能：控制喷淋系统启停

数    量：1套

控制系统：继电控制线路

附属设备：

A、电缆电线：1批，

B、线槽及五金配件：1套

C、电控防雨箱：1套，PP

1.7、处理效果

车间排出的废气经处理后，广东省《大气污染物排放限制》（DB44/27-2001）中第二时段二级标准，符合环保要求。

1.8、项目实施计划表

1.8.1、工程工期

合同签订起30个晴天工作日内完成设施、材料安装，10天调试，总工期为40天。

1.9、工程投资估算表

| 工程造价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 | 设备名称 | 型号与规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 产地/ 生产商 |
| 1 | 主要设备及辅件部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 车间连接风管 | 镀锌材质 | 项 | 1 | 37500 | 37500 | 非标自制 |
| 2 | 静电除尘系统 |  | 项 | 1 | 0 | 0 | 业主提供 |
| 3 | 废气净化塔 | 规格：φ2500×5300mm 材质:优质PP板 厚度：10mm | 套 | 1 | 24200 | 24200 | 非标自制 |
| 4 | 循环水泵 | Q=30m3/h,H=13m,N=3.0KW | 套 | 1 | 1500 | 1500 | 冠申泵业 |
| 5 | 喷淋系统 | 喷淋管网+高效喷头 | 套 | 2 | 800 | 1600 | 深圳 |
| 6 | 填料支架 | 孔网板 材质:优质PP板（A板） 厚度：10mm | 套 | 2 | 400 | 800 | 深圳 |
| 7 | 鲍尔环填料 | 多面球 | m3 | 3 | 800 | 2400 | 绿烨 |
| 8 | 有机玻璃观察孔 |  | 套 | 3 | 520 | 1560 | 深圳 |
| 9 | UV光解系统 | 处理风量：30000m3/h | 项 | 1 | 28000 | 28000 | 深圳 |
| 10 | 五金杂件 | 油漆、焊条、及易损件 | 项 | 1 | 8800 | 8800 | 深圳 |
| 11 | 材料加工费 | 塔体加工 | 项 | 1 | 1800 | 1800 | 深圳 |
| 12 | 电线及配件 |  | 项 | 1 | 3700 | 3700 | 深圳 |
| 13 | 线槽 |  | 项 | 1 | 4170 | 4170 | 深圳 |
| 14 | 引风机 | 配套变频器 | 套 | 1 | 21400 | 21400 | 深圳 |
| 15 | 标准取样平台 | 钢制+防腐，≥2m2 | 套 | 1 | 4500 | 4500 | 非标自制 |
| 16 | 标准标示牌 |  | 项 | 1 | 1850 | 1850 | 深龙广告 |
| 17 | 小计： |  |  |  |  | 143800 |  |
| 2 | 设计费 [×3%] |  |  |  |  | 4314 |  |
| 3 | 安装调试费 [×10%] |  |  |  |  | 14380 |  |
| 4 | 运输管理费 [×3%] |  |  |  |  | 4314 |  |
| 5 | 以上合计： |  |  |  |  | 166808 |  |
| 工程造价：人民币：壹拾陆万陆仟捌佰零捌园整（￥166，808.00）(不含税) |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：含税需另计 |  |  |  |  |  |  |  |

1.10、其它及服务

1.10.1、劳动定额

工程运行需操作人员1人，可兼职。

1.10.2、服务

1）、提供设计、设备供应、安装及调试等一条龙服务；

2）、免费提供人员技术培训；

3）、随时提供技术咨询和指导。